II.

Návrh

VYHLÁŠKA

ze dne … 2022,

kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 1 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. a vyhlášky č. 465/2016 Sb., se mění takto:

- V § 12 odst. 1 se za slovo „pobytu“ vkládají slova „dětí a“.

- V § 12 odst. 2 větě třetí se za slovo „Pro“ vkládají slova „děti a“.

- V § 18 se odstavec 6 zrušuje.

- V Příloze č. 1 bodě 4 se na konci věty druhé doplňují slova „; zajistit možnost mytí nočníků pod tekoucí pitnou studenou a teplou vodou včetně dezinfekce v prostoru provozně nebo prostorově odděleném od prostoru užívaného dětmi“.

- V Příloze č. 3 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Tabulka č. 1: Množství přiváděného čerstvého vzduchu v učebnách, tělocvičnách, šatnách a hygienických zařízeních v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání:

----------------------- ----------------------------------

Typ prostoru             Množství vzduchu [m3.hod-1]

----------------------- ----------------------------------

Učebny                   20 na 1 dítě/žáka

Tělocvičny               20 na 1 dítě/žáka

Šatny                    20 na 1 dítě/žáka

Umývárny                 30 na 1 umyvadlo

Sprchy                   150-200 na 1 sprchu

Záchody                  50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár

----------------------- ----------------------------------„.

- V Příloze č. 3 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

„Tabulka č. 2: Průměrné hodnoty výsledných teplot, rychlostí proudění a relativní vlhkosti vzduchu

------------------------------------------------------------------ -----------------------------------

Typ prostoru                 Výsledná teplota                       Rychlost proudění Relativní  
                                                                                      vlhkost

tg min [°C]           tg max [°C] va [m.s-1]        rh [%]

------------------------------------------------------------------ -----------------------------------

Učebny, pracovny, místnosti          19           28           0,1-0,2           30-65

určené k dlouhodobému pobytu

Tělocvičny                           17           28

Šatny                                18           28

Sprchy                               19           -

Záchody                              15           -

Chodby                               15           -

------------------------------------------------------------------- „.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr zdravotnictví: